Ausschreibungstext: Tangentialschächte / Krümmer etc.

(für FBS-Stahlbetonrohre ab DN 800)

Pos.	     Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung				E.-Preis			G.-Preis

............	      ........... Stück												................                  .................

Zulage für FBS-Stahlbetonrohre DN ........, Formstück als Tangentialschacht-

aufsatz, geeignet zum Aufsetzen von Schachtringen nach  DIN EN 1917
und DIN V 4034-1, Nennweite DN ........, Anordnung tangential, ohne

seitlichen Auftritt ( alternativ: mit seitlichem Auftritt ), in Fließrichtung

rechts ( alternativ: links ), einschl. Steigeisen 1212E, Steigmaß 250 mm

Schachtnummer: .........., .........., ..........

Hinweis:
Die Rohrleitung wird in der Rohrachse gemessen und nach Längenmaß 
abgerechnet. Formstücke werden übermessen und als Zulage nach Stück
zusätzlich berechnet. 

Angaben des Bieters:
Hersteller Fa. SCHNURRER, Hans-Striegl-Str. 16, 92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0, Fax: 67077-10, E-Mail: verkauf@schnurrer.com

............	      ........... Stück												................                  .................

Zulage für FBS-Stahlbetonrohre DN ........, Formstück als Krümmer,   
einschnittig aus zwei Segmenten, in Fließrichtung rechts ( alternativ:

links ), Richtungsänderung ≤ 22,5 Grad,

Nummer: ........, ........., .........

............	      ........... Stück												................                  .................

wie vor , jedoch zweischnittig aus drei Segmenten, in Fließrichtung

rechts, ( alternativ: links ), Richtungsänderung ≤ 45 Grad

............	      ........... Stück												................                  .................

Zulage für FBS-Stahlbetonrohre DN ...../...., Formstück als

Reduzierstück von DN .......auf DN ......., kraftschlüssig zusammen-

gesetzt aus Anschlussstück mit Muffe DN ....... und Anschlussstück

DN ....... mit Spitzende, sohlgleich ( alternativ: scheitelgleich ),

............	      ........... Stück												................                  .................

Zulage für FBS-Stahlbetonrohre DN ........, Formstück als Abschluß-
platte bei Stauraumkanal, Stahlbetonplatte d ≥ 200 mm,  
kraftschlüssig mit dem Spitzende ( alternativ: Muffenende ) verbunden,

mit Formstück für Auslauföffnung ( bzw.  Einlauföffnung ) DN ........,

Werkstoff des Auslaufs ( oder Einlaufs ) ............,