Ausschreibungstext: FBS-Monolith-Schachtunterteil, Beton C 40/50

nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2

DN 1000

Pos.	       Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung	  E.-Preis		G.-Preis

............	      ........... Stück					................         		.................

Beton-Schachtunterteil monolitisch, rund, nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1,Typ 2, sowie den zusätzlichen Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie ,

folgend als FBS-Monolith-Schachtunterteil bezeichnet, Form SU-M,

Beton-Schachtunterteil mit Gerinne und Auftritt monolithisch aus einem Guss gefertigt und in der Schalung erhärtet, Beton C 40/50, Wassereindringtiefe <= 20 mm

incl. Verlegehilfe, einschließlich Dichtmittel nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060,

aus Elastomeren, hohlraumfrei, als Kompressionsdichtung für aufgehende Schachtfertigteile.

Einzelangaben:

- Maße

-- lichte Weite DN 1000,

für Rohranschluss bis  DN 600

---- Ablauf DN ......., Werkstoff .......

---- Zulauf DN ......., Werkstoff .......

- Rohranschlussmuffen für gelenkige Einbindung von Zu- und Abläufen bis DN 600

- Durchlauf

-- Durchlauf gerade

-- gewinkelt

- zusätzlicher Zulauf

-- für FBS Beton-/ Stahlbetonrohre DN .......

-- für Rohre aus Werkstoff ......., DN .......

- Dimensionswechsel

-- sohlengleich oder scheitelgleich

- Gerinne bis Rohrscheitel <= 500

bis 50 cm ab DN 600

- Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt in Beton C 40/50 monolithisch aus einem Guss

gefertigt und in der Schalung erhärtet

- Steighilfen

- Angaben des Bieters

Typ Schnurrer Monolith-Schacht nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2

-- Hersteller Fa. SCHNURRER, Hans-Striegl-Str. 16, 92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0, Fax: 67077-10, E-Mail: verkauf@schnurrer.com

Der Nachweis des FBS-Qualitätszeichens für Schachtbauteile ist zu erbringen.

Hinweis:
Laut DIN V 4034-1 ist eine gleichmäßige nicht federnde Lastübertragung zwischen

allen Schachtbauteilen sicherzustellen.