Ausschreibungstext: Abwasserbauwerk

Pos.	       Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung	  E.-Preis		G.-Preis

............	      ........... Stück					................         		.................

Titel: Abwasserbauwerk

Abwasserbauwerk Schacht Nr.: XXXXX

Stahlbetonsonderbauwerk, …-eckig,

Das Schachtbauwerk (gemäß Plan Nr. X) ist unter Einhaltung der Anforderungen der 
FBS -Qualitätsrichtlinie

für Schachtbauwerke der Kanalisation in Kompaktbauweise Teil 2-2 zu fertigen.

Der Übergang Sohle/Wand ist mit einem mittig liegenden, beidseitig beschichteten Fugenblech auszuführen.

Beton C40/50, Expositionsklassen XC4, XF1, XA1

Wassereindringtiefe <= 20 mm

Schacht einschließlich prüffähiger statischer Berechnung (Rissbreitenbeschränkung rechnerisch 0,20 mm) und Bewehrungsplan herstellen.

Der Nachweis des FBS - Qualitätszeichens für Schachtbauwerke der Kanalisation in Kompaktbauweise Teil 2-2, sowie die Mitgliedschaft im Güteschutzverband Beton- und Fertigteilwerke sind zu erbringen.

Schachtmaße im Lichten:

X,XX x X,XX x X,XX x X,XX x X,XX m

Dicken der Wände, Deckenplatte und der Bodenplatte nach zu erstellender prüffähiger Statischer Berechnung.

Belastung nach EC1, LM 1 und den geforderten Expositionsklassen.

Schachtbauwerk einschl. Betongerinne in C25/30 mit Gerinnehöhe bis Rohrscheitel. 
Ab DN 600 mind. 50 cm, mit geradem Durchlauf und einem zusätzlichen seitlichen Einlauf.
Bankettneigung ca. 1:20

Mit … Stück Rohranschlüsse für FBS- Stb.- Rohr DN ….. mm, als Zu- bzw. Ablauf.

Mit … Stück Rohranschluss für FBS- Stb.- Rohr DN …. mm, als Zulauf.

Rohranschlüsse für gelenkige Einbindung vorsehen, mit Dichtmitteln aus Elastomeren 
nach DIN EN 681-1.

Dichtung fest in der Schachtwandung eingebaut.

Sofern Einbinderinge als Rohranschluss eingebaut werden, sind diese umlaufend mit einen mittig liegendem Quellband zu versehen.

Mit 1 Stück Stb.- Abdeckplatte, kraftschlüssig und dauerhaft dicht mit dem Unterteil verbunden. Abmessungen entsprechend der Bauwerksgeometrie. Mit 1 Stück Öffnung DN ….. mm, mit Muffenausbildung zum Aufsetzen von Schachtbauteilen nach DIN V 4034-1.

Pos.	       Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung	  E.-Preis		G.-Preis

Alle Oberflächen schalungsglatt. Sichtbare Kanten leicht gebrochen. Boden- und Deckenplatten betonierseitig abgerieben.

Mit eingebauten Steigbügeln nach DIN 19555, Form B.

(Mit eingebauten Steigeisen nach DIN 1212 GS)

Hersteller:

Fa. SCHNURRER, Hans-Striegl-Str. 16, 92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0, Fax: 67077-10,

E-Mail: verkauf@schnurrer.com

oder gleichwertig.

Bietereintrag (Schachthersteller):

.......................................................

Der Nachweis des FBS - Qualitätszeichens für Schachtbauwerke der Kanalisation in Kompaktbauweise Teil 2-2, sowie die Mitgliedschaft im Güteschutzverband Beton- und Fertigteilwerke sind zu erbringen.