Ausschreibungstext: FBS-Schachtbauteile SYSTEM BS 2000,

nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1,

mit werkseitig fest in der Muffe integrierter Dichtung

Pos.	     Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung			 E.-Preis		    G.-Preis

............	      ........... Stück										................                  .................

Beton-Schachtring nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 sowie den zusätzlichen

Anforderungen der FBS-QualitätsrichtlinieTeil 2, folgend als FBS-Schachtring

SYSTEM BS 2000 bezeichnet, Form SR-M, einschließlich Dichtmittel nach

DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060,

Dichtung werkseitig fest in der Muffe eingebaut

Eine gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung, entsprechend DIN V 4034-1,

ist  mittels Top-Seal-Basic Lastausgleichsring oder gleichwertig zwischen allen Schachtbauteilen herzustellen.

Einzelangaben:

- Maße

-- DN 1000 mm, Bauhöhe 500 mm, Wanddicke s min = 120 mm

-- DN 1000 mm, Bauhöhe 750 mm, Wanddicke s min = 120 mm

-- DN 1000 mm, Bauhöhe 1000 mm, Wanddicke s min = 120 mm

- Steighilfen

-- ohne Steighilfen

-- Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge, werkseitig eingebaut

--- Material der Steighilfe,

---- nach DIN 1212 E

-- Steigeisen für einläufige Steigeisengänge (Steigbügel), werkseitig eingebaut

--- Material der Steighilfe,

----  nach DIN 19555

- Angaben des Bieters

-- Hersteller Fa. SCHNURRER, Hans-Striegl-Str. 16, 92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0, Fax: 67077-10, E-Mail: verkauf@schnurrer.com