Ausschreibungstext: FBS-Schachtbauteile nach

DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

Pos.	     Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung			E.-Preis		         G.-Preis

............	      ........... Stück										................                  .................

Beton-Schachthals nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und den zusätzlichen

Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, folgend als FBS-Schachthals

bezeichnet, Form SH-M.

Eine gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung, entsprechend DIN V 4034-1,

ist  mittels Top-Seal-Basic Lastausgleichsring oder gleichwertig zwischen allen Schachtbauteilen herzustellen.

Einzelangaben:

- Maße

-- DN 1000/625 mm, Bauhöhe 600 mm,

-- DN 1000/625 mm, Bauhöhe 850 mm,

-- DN 1200/625 mm, Bauhöhe 600 mm,

-- DN 1500/625 mm, Bauhöhe 600 mm,

- Steighilfen

-- ohne Steighilfen

-- Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge, werkseitig eingebaut

--- Material der Steighilfe,

---- nach DIN 1212 E

-- Steigeisen für einläufige Steigeisengänge, werkseitg eingebaut

--- Material der Steighilfe,

----  nach DIN 19555

- Angaben des Bieters

-- Hersteller Fa. SCHNURRER, Hans-Striegl-Str. 16, 92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0, Fax: 67077-10, E-Mail: verkauf@schnurrer.com
   --- Der Nachweis des FBS-Qualitätszeichens für Schachtbauteile ist zu erbringen.